2.1.4 BIM应用工程量清单：

| 序号 | 分部分项工程名称材料及部位说明 | 技术规格、服务内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体及附属结构三维模型（LOD400）。 | 1.立交BIM施工深化模型。2.细化模型粒度、补充编码等属性信息。3.满足发包人BIM平台的数据需要。 |  |  |
| 2 | 根据施工现场进度模型每周进行更新，直到项目竣工交付竣工模型（LOD400）。 | 1.竣工模型与现场一致；2.竣工模型包含路基、结构、桥梁、建筑等专业的全线竣工模型；3.相关资料进行数字化交付。 |  |  |
| 3 | 临建布置及动态场地布置 | 通过BIM场布模块，建立施工场地布置模型，提前规划现场生产设施、施工区域、施工通道、临时水电、安全文明标识、现场办公及生活区域、施工临边防护、外防脚手架等防护设施的布置，通过场景漫游，提前发现安全隐患或者事故易发点，减少不安全因素，从而实现基于BIM模型的安全管理。 |  |  |
| 4 | 危大工程专项方案模拟 | 针对危大工程（深基坑、钢箱梁安装、现浇箱梁支架、暗挖隧道）安全专项方案模拟，验证方案的可行性，同时对方案进行合理优化。规范和协助各施工方合理组织施工，并进行可视化技术交底，从而进行有效的施工专项管理。 |  | 根据项目需求只做一个 |
| 5 | 交通导改模拟 | 利用BIM技术进行交通导改模拟，将空间与时间进行联立，对导改各工况进行模拟，优化施工方案。 |  |  |
| 6 | 工程进度模拟 | 基于设计单位提供的设计阶段的BIM模型、施工场地模型和相关的周边环境模型，结合施工组织设计、应用实施方案等，根据工程施工进度计划，开展基于BIM的施工进度模拟，便于发包人和项目部对施工进度的理解和掌握。 |  |  |
| 7 | 倾斜摄影模型 | 1、基于计算机视觉原理进行高精度三维重建的航空遥感技术。用无人机从垂直、倾斜等多个视角获取高重叠度的影像序列，通过空三加密、密集匹配与纹理映射，自动化生成具有真实纹理、可量测、高精度的实景三维模型； 2、相对航高不超过300m，航摄精度GSD为≤8cm； 3、航摄线位航带参数设置需满足成果精度要求，航向重叠率80%以上，旁向重叠率75%以上. 4、外业像控点每平方公里布设不得少于4个，相邻图幅公共像控点不少于2个； 5、航飞POS差分解算应满足要求且质量合格，PDOP差分数值2以内，HRMS、VRMS≤0.1； 6、分段模型计算建模时需统一使用同一切块原点坐标和分块原点坐标，所有分块需保持统一分块尺寸； 7、模型坐标信息、投影信息、外业像控点坐标信息、投影信息应与平台方商定统一。 |  |  |
| 8 | BIM＋GIS实景融合 | 采用高渲平台（UE5）进行BIM技术与无人机倾斜摄影技术融合，构建BIM＋GIS实景融合场景（包含场景搭建、环境设置、灯光布置、场景特效制作），最终在场地规划布置、三维可视化交底、施工进度管理等方面进行应用。 |  |  |
| 9 | 数字沙盘 | 1.通过UE引擎，完成高性能数字沙盘，整合倾斜摄影（根据空域申请相关，如不进行倾斜摄影，则考虑叠加地图）、BIM模型及GIS地图、全景影像等进行叠加，实现高质量渲染和功能交互，用于指挥中心展示。包含质量、进度、安全等功能，实现三维实景进度对比与管理。 2.主要包含工程信息概况、项目重难点、进度模拟、施工方案展示、主要交通组织情况（2-3个节段）、实景影像数据等。 3.采用的交互形式包含模型查看、模型作色、点位绑定、视点切换等； 4.平台使用安排专人进行孪生程序进行使用培训，培训次数不低于3次； 5.更新： |  |  |
| 可能需要BIM工程师驻场，需要把把费用计算进去，按月报 |  |  |  |  |
| 说明：1、派驻BIM工程师到现场跟踪服务（暂定36个月*人），配合项目部开展BIM相关工作，相关费用包含在以上清单中。 2、建立专职BIM团队，设BIM负责人1人，BIM专业人员不少于3人，负责人具有高级及以上技术职称，专业人员具有中级及以上技术职称。 3、组织项目总包方参与人员进行BIM技术应用培训和项目BIM应用体系培训，不少于300小时，相关费用包含在以上清单中。 |  |  |  |  |